# Лаборатория Cisco ASAv в EVE-NG с мониторингом Zabbix и Wazuh

В статье рассмотрено развёртывание лаборатории Cisco ASAv в EVE-NG, подготовка сервера Zabbix и Wazuh, сбор сообщений Syslog, построение дашбордов и проверка оповещений о блокировках трафика.

Состав лаборатории

ВМ № 1 — Zabbix и Wazuh для мониторинга и обработки событий.

ВМ № 2 — EVE-NG для запуска Cisco ASAv.

VMnet1 в режиме Host-only — связь ноутбука, обеих виртуальных машин и ASA.

VMnet8 в режиме NAT — доступ виртуальных машин в интернет для установки пакетов.

Подготовка сервера CentOS 10

Параметры виртуальной машины в VMware

Настройка сетевого интерфейса

# Создаём профиль внутреннего адаптера со статическим адресом.

sudo nmcli connection add \

type ethernet \

ifname ens36 \

con-name LAB-SYSLOG \

ipv4.method manual \

ipv4.addresses 192.168.179.20/24

# Запрещаем использовать внутреннее подключение для маршрута по умолчанию.

# Включаем автоматическое подключение при загрузке ОС.

sudo nmcli connection modify LAB-SYSLOG \

ipv4.never-default yes \

ipv6.never-default yes \

connection.autoconnect yes

# Активируем созданное подключение.

sudo nmcli connection up LAB-SYSLOG

Применение команд

Обновление системы и установка служебных пакетов

# Обновляем установленные пакеты CentOS.

sudo dnf upgrade --refresh -y

# Устанавливаем инструменты администрирования и диагностики.

sudo dnf install -y \

curl wget vim-enhanced \

tar unzip \

chrony \

open-vm-tools \

openssh-server \

firewalld \

policycoreutils-python-utils \

tcpdump bind-utils

# Включаем службу интеграции гостевой ОС с VMware.

sudo systemctl enable --now vmtoolsd

# Включаем SSH для подключения к серверу с ноутбука.

sudo systemctl enable --now sshd

# Включаем межсетевой экран. 
sudo systemctl enable --now firewalld

Применение команд

Применение команд

Назначение пакетов:

open-vm-tools обеспечивает взаимодействие CentOS с VMware.

chrony синхронизирует время.

tcpdump позволяет проверить поступление сообщений Syslog от ASA.

bind-utils помогает проверять DNS.

policycoreutils-python-utils используется для управления параметрами SELinux.

После обновления ядра перезагрузите ВМ:

# Перезагружаем сервер для запуска обновлённого ядра. 
sudo reboot

Имя сервера и синхронизация времени

# Задаём понятное имя общего сервера мониторинга.

sudo hostnamectl set-hostname zabbix-wazuh

# Устанавливаем часовой пояс Иркутска.

sudo timedatectl set-timezone Asia/Irkutsk

# Включаем синхронизацию времени через chrony.

sudo systemctl enable --now chronyd

# Проверяем часовой пояс и состояние синхронизации.

timedatectl

# Проверяем используемые источники времени.

chronyc sources -v

# Проверяем состояние системных часов. 
chronyc tracking

Применение команд

Проверка включённого SELinux

# Показываем текущий режим SELinux.

getenforce

# Показываем подробное состояние SELinux. 
sestatus

Применение команд

Проверка параметра ядра для Wazuh Indexer

# Проверяем предел количества областей отображения памяти. 
sysctl vm.max_map_count

Применение команд

Для индексатора значение должно быть не менее 262144. Если оно уже выше, уменьшать его не нужно. Требование Wazuh Indexer.

Если значение ниже:

# Сохраняем настройку, чтобы она действовала после перезагрузки.

echo 'vm.max_map_count=262144' | \

sudo tee /etc/sysctl.d/99-wazuh-indexer.conf

# Применяем созданный файл.

sudo sysctl -p /etc/sysct
l.d/99-wazuh-indexer.conf

# Проверяем результат. sysctl vm.max_map_count

Это ограничение числа отображений памяти, а не объём выделяемой оперативной памяти.

Настройка межсетевого экрана firewalld

# Создаём постоянную зону для лабораторной сети.

sudo firewall-cmd --permanent --new-zone=lab-syslog

# Входящие подключения разрешаются только явно добавленными правилами. 
sudo firewall-cmd --permanent --zone=lab-syslog --set-target=DROP

Применение команд

Доступ с внешнего узла

В данном примере внешним узлом администрирования является ноутбук.

# Разрешаем SSH с ноутбука для администрирования CentOS.

sudo firewall-cmd --permanent --zone=lab-syslog \

--add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.179.1/32" port port="22" protocol="tcp" accept'

# Разрешаем доступ с ноутбука к будущему веб-интерфейсу Zabbix.

sudo firewall-cmd --permanent --zone=lab-syslog \

--add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.179.1/32" port port="80" protocol="tcp" accept'

# Разрешаем доступ с ноутбука к будущему Wazuh Dashboard.

sudo firewall-cmd --permanent --zone=lab-syslog \

--add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.179.1/32" port port="443" protocol="tcp" accept'

Применение команд

Приём Syslog от ASA и проверка связи

# Разрешаем ASA с адресом 192.168.179.30 отправлять Syslog на UDP 514.

sudo firewall-cmd --permanent --zone=lab-syslog \

--add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192
.168.179.30/32&quot; port port="514" protocol="udp" accept'

# Разрешаем ping из лабораторной подсети для проверки связности.

sudo firewall-cmd --permanent --zone=lab-syslog \  --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.179.0/24" icmp-type name="echo-request" accept'

Разрешение UDP 514 подготавливает межсетевой экран. Сам приём сообщений включим позже в Wazuh.

Применение команд

Применение правил и назначение зоны

# Проверяем сохранённую конфигурацию firewalld.

sudo firewall-cmd --check-config

# Загружаем созданную зону и её правила.

sudo firewall-cmd --reload

# Сохраняем привязку зоны в профиле внутреннего адаптера.

sudo nmcli connection modify LAB-SYSLOG connection.zone lab-syslog

# Повторно активируем профиль с новой привязкой.

sudo nmcli connection up LAB-SYSLOG

Применение команд

Порты Zabbix и Wazuh и подготовка к подключению KSC

| Порт | Протокол | Кто → куда | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | TCP | Ноутбук → CentOS / EVE-NG | Администрирование по SSH |
| 80 | TCP | Ноутбук → CentOS | Веб-интерфейс Zabbix |
| 80 | TCP | Ноутбук → EVE-NG | Веб-интерфейс EVE-NG при HTTP |
| 443 | TCP | Ноутбук → CentOS | Wazuh Dashboard |
| 514 | UDP | ASA → CentOS | Прямая отправка Syslog в Wazuh |
| 1514 | TCP | Агенты Wazuh → CentOS | Передача событий и результатов проверок ОС |
| 1515 | TCP | Агенты Wazuh → CentOS | Регистрация агентов |
| 10050 | TCP | Сервер Zabbix → контролируемая ОС | Пассивные проверки Zabbix Agent / Agent 2 |
| 10051 | TCP | Активные агенты Zabbix → CentOS | Передача данных мониторинга |
| 123 | UDP | ASA / EVE-NG → CentOS | Синхронизация времени, если CentOS назначен NTP-сервером |
| 161 | UDP | Сервер Zabbix → ASA | Опрос ASA по SNMP, если включим |
| 162 | UDP | ASA → CentOS | Приём SNMP traps, если включим |

Для Wazuh Agent входящие порты на контролируемой ОС обычно не требуются: агент устанавливает соединение с менеджером. Для пассивного Zabbix Agent TCP 10050 разрешается на контролируемой ОС от адреса 192.168.179.20. Документация Wazuh, документация Zabbix, SNMP traps.

### Компоненты внутри общей виртуальной машины CentOS

| Порт | Протокол | Кто → куда | Доступ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5432 | TCP | Zabbix Server и веб-интерфейс → PostgreSQL | Локально |
| 9200 | TCP | Filebeat и Wazuh Dashboard → Wazuh Indexer | Локально |
| 55000 | TCP | Wazuh Dashboard → Wazuh Manager API | Локально |
| 10050 | TCP | Zabbix Server → собственный агент CentOS | Локально |
| 10051 | TCP | Веб-интерфейс Zabbix → Zabbix Server | Локально |

Порты для последующего подключения Kaspersky Security Center

| Порт | Протокол | Кто → куда | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 13000 | TCP, TLS | Network Agent → сервер KSC | Основной канал управления |
| 13000 | UDP | Network Agent → сервер KSC | Уведомления о выключении устройств |
| 15000 | UDP | KSC → Network Agent | Управляющие сигналы агентам |
| 8080 | TCP, HTTPS | Ноутбук → KSC Web Console | Веб-консоль |
| 13299 | TCP, TLS | Web Console / IAM → сервер KSC | Управление через OpenAPI |
| 13291 | TCP, TLS | Консоль / средства автоматизации → KSC | Зависит от версии и способа управления |
| 8061 | TCP, HTTPS | Клиенты → сервер публикации пакетов | Загрузка установочных пакетов |
| 514 | UDP или TCP | KSC → Wazuh | Экспорт событий; транспорт согласуем с приёмником |

Пример адресации: KSC — 192.168.179.40, Wazuh — 192.168.179.20. Адрес .40 указан условно.

Команды выполняются на CentOS с Wazuh, после создания зоны lab-syslog:

# Разрешаем серверу KSC отправлять Syslog

# на TCP 514 сервера Wazuh.

sudo firewall-cmd --permanent --zone=lab-syslog \

--add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.179.40/32" destination address=&q
uot;192.168.179.20/32" port port="514" protocol="tcp" accept'

# Проверяем правильность сохранённой конфигурации.

sudo firewall-cmd --check-config

# Применяем правило.

sudo firewall-cmd --reload

# Показываем действующие адресные правила зоны. sudo firewall-cmd --zone=lab-syslog --list-rich-rules

KSC 192.168.179.40 → Wazuh 192.168.179.20:514/TCP

/32 ограничивает разрешение одним IP-адресом. Для фактического приёма событий позже включим TCP-приёмник Wazuh и добавим IP KSC в allowed-ips.

sudo bash -c '

set -e

# Функция добавляет разрешение: источник, порт назначения, протокол.

allow() {

firewall-cmd --permanent --zone=lab-syslog \

--add-rich-rule="rule family=\"ipv4\" source address=\"$1\" destination address=\"192.168.179.20/32\" port port=\"$2\" protocol=\"$3\" accept"

}

# SSH, Zabbix Web и Wazuh Dashboard — доступ с ноутбука.

for port in 22 80 443; do

allow 192.168.179.1/32 "$port" tcp

done

# Агенты Wazuh и активные агенты Zabbix — лабораторная подсеть.

for port in 1514 1515 10051; do

allow 192.168.179.0/24 "$port" tcp

done

# Syslog от Cisco ASA.

allow 192.168.179.30/32 514 udp

# Syslog от будущего KSC: замени адрес фактическим.

allow 192.168.179.40/32 514 tcp

# NTP для EVE-NG и ASA — подготовка к настройке сервера времени.

allow 192.168.179.10/32 123 udp

allow 192.168.179.30/32 123 udp

# Проверяем конфигурацию, применяем и показываем результат.

firewall-cmd --check-config

firewall-cmd --reload

firewall-cmd --zone=lab-syslog --list-all

'

TCP 10050 открывается на удалённых ОС с агентом Zabbix, поскольку сервер подключается к ним. PostgreSQL 5432, Wazuh Indexer 9200 и API 55000 в нашей схеме работают локально.

Открытие портов подготавливает межсетевой экран; сами службы настроим при установке.

Установка Zabbix 7.4 с PostgreSQL и Nginx

Первый этап — установить пакеты. Они доступны в официальном репозитории Zabbix для CentOS Stream 10.

Подключение репозитория Zabbix

# Устанавливаем описание официального репозитория Zabbix 7.4.

sudo rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/centos/10/noarch/zabbix-release-latest-7.4.el10.noarch.rpm

# Очищаем старые сведения о репозиториях. 
sudo dnf clean all

Применение команд

Установка компонентов

# Устанавливаем сервер Zabbix, веб-интерфейс для PostgreSQL,

# конфигурацию Nginx, SQL-схему, политику SELinux,

# агент и инструмент проверки агента.

# Также устанавливаем PostgreSQL, Nginx и PHP-FPM.

sudo dnf install --refresh -y \

zabbix-server-pgsql \

zabbix-web-pgsql \

zabbix-nginx-conf \

zabbix-sql-scripts \

zabbix-selinux-policy \

zabbix-agent2 \

zabbix-get \

postgresql-server \

postgresql \

nginx \

php-fpm

Применение команд

Проверка установленных версий

# Проверяем наличие основных пакетов и их версии.

rpm -q \

zabbix-server-pgsql \

zabbix-web-pgsql \

zabbix-nginx-conf \

zabbix-agent2 \

postgresql-server \

nginx \ 
php-fpm

Применение команд

Ожидаем Zabbix 7.4.x и PostgreSQL 16.x. PostgreSQL 16 устанавливается стандартным пакетом postgresql-server. Документация Red Hat.

Создание базы PostgreSQL и загрузка начальной схемы

### Инициализация PostgreSQL

# Создаём начальную структуру PostgreSQL.

sudo postgresql-setup --initdb

# Запускаем PostgreSQL и включаем автоматический запуск после перезагрузки.

sudo systemctl enable --now postgresql

# Проверяем состояние: ожидается active. 
systemctl is-active postgresql

Это штатный порядок установки PostgreSQL в системе. Документация Red Hat.

Применение команд

### Создание пользователя базы данных

# Создаём пользователя PostgreSQL для Zabbix.

# Он сможет работать со своей базой без прав администратора PostgreSQL.

sudo -u postgres createuser \

--pwprompt \

--no-superuser \

--no-createdb \

--no-createrole \ 
 zabbix

Будет предложено дважды ввести новый пароль пользователя базы zabbix. Символы при вводе не отображаются.

Сохраните этот пароль: он понадобится для подключения Zabbix Server и веб-интерфейса.

### Создание базы данных

# Создаём базу zabbix в кодировке UTF-8.

# Владельцем назначаем созданного пользователя zabbix.

sudo -u postgres createdb \

--owner=zabbix \

--encoding=UTF8 \

--template=template0 \ 
 zabbix

Создание пользователя и базы соответствует схеме из документации Zabbix.

### Загрузка начальной схемы

# Распаковываем SQL-файл из установленного пакета Zabbix.

# Создаём таблицы и загружаем начальные данные от имени владельца базы.

# При ошибке останавливаем импорт и откатываем эту транзакцию.

zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/postgresql/server.sql.gz | \

sudo -u zabbix psql \

-X \

--single-transaction \

--set=ON_ERROR_STOP=1 \ 
 --dbname=zabbix

### Проверка базы данных

# Проверяем имя базы, кодировку и владельца.

sudo -u postgres psql -X -c \

"SELECT datname, pg_encoding_to_char(encoding) AS encoding,

pg_get_userbyid(datdba) AS owner

FROM pg_database WHERE datname = 'zabbix';
"

# Проверяем наличие таблицы с версией схемы Zabbix.

sudo -u postgres psql -X -d zabbix -c \  "SELECT * FROM dbversion;"

Применение команд

Настройка авторизации PostgreSQL

# Открываем правила подключения к PostgreSQL. 
sudo vim /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf

Правила авторизации PostgreSQL

В Vim: i — редактировать; затем Esc, :wq, Enter — сохранить и выйти.

Переключите раскладку клавиатуры на английскую.

Нажмите клавишу Esc — выйдете из режима редактирования.

Наберите :wq. Двоеточие вводится сочетанием Shift + ;, затем буквы w и q.

Нажмите Enter.

Порядок важен: PostgreSQL использует первое подходящее правило. Документация PostgreSQL.

# Применяем правила подключения без остановки базы. 
sudo systemctl reload postgresql

### Проверка входа по паролю

# Проверяем подключение по TCP именно под пользователем базы zabbix.

psql -h 127.0.0.1 -U zabbix -d zabbix -W \ 
 -c "SELECT current_user, current_database();"

Настройка Zabbix Server

# Открываем основную конфигурацию сервера мониторинга.

sudo vim /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Найдите соответствующие параметры и приведите их к следующему виду. Каждый параметр должен быть задан один раз, без # в начале:

# Адрес локального PostgreSQL.

DBHost=127.0.0.1

# Порт PostgreSQL.

DBPort=5432

# Имя базы данных.

DBName=zabbix

# Пользователь базы данных.

DBUser=zabbix

# Пароль, заданный при создании пользователя PostgreSQL. 
DBPassword=ВАШ_ПАРОЛЬ_БД

Вместо ВАШ_ПАРОЛЬ_БД укажите свой пароль без добавления кавычек. Описание параметров Zabbix Server.

### Права доступа к файлу с паролем

# Назначаем владельца и группу службы Zabbix.

sudo chown root:zabbix /etc/zabbix/zabbix_server.conf

# Разрешаем чтение только владельцу и группе. 
sudo chmod 640 /etc/zabbix/zabbix_server.conf

### Проверка конфигурации и запуск сервера

# Проверяем конфигурацию перед запуском. 
sudo zabbix_server -T -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Применение команды

При успешной проверке:

# Запускаем Zabbix Server и включаем его автоматический запуск.

sudo systemctl enable --now zabbix-server

# Проверяем состояние: ожидается active.

systemctl is-active zabbix-server

# Проверяем последние сообщения сервера, включая подключение к базе. 
sudo tail -n 30 /var/log/zabbix/zabbix_server.log

Применение команды

Запуск и проверка агента

# Запускаем агент мониторинга CentOS и включаем автозапуск.

sudo systemctl enable --now zabbix-agent2

# Проверяем состояние: ожидается active. 
systemctl is-active zabbix-agent2
# Проверяем доступность агента: ожидается число 1.

zabbix_get -s 127.0.0.1 -p 10050 -k agent.ping

# Запрашиваем сведения об операционной системе.

zabbix_get -s 127.0.0.1 -p 10050 -k system.uname

Эта проверка подтверждает, что агент действительно отвечает на запросы, а не просто числится запущенным. Документация zabbix_get.

Настройка Nginx

# Открываем установленную конфигурацию сайта Zabbix. 
sudo vim /etc/nginx/conf.d/zabbix.conf

В существующем блоке server { ... } найдите директивы listen и server_name. Удалите перед ними #, если они закомментированы, и задайте:

listen 80; 
server_name 192.168.179.20;

Меняем только эти две директивы. Они задают порт сайта и адрес, по которому Nginx будет выбирать конфигурацию Zabbix.

Сохраните: Esc → :wq → Enter.

Часовой пояс PHP

# Открываем настройки отдельного пула PHP-FPM для Zabbix.
sudo vim /etc/php-fpm.d/zabbix.conf

Найдите строку php_value[date.timezone]. Раскомментируйте её, убрав начальный ;, и укажите:

php_value[date.timezone] = Asia/Irkutsk

Доступ веб-интерфейса к базе данных и Zabbix Server

# Разрешаем веб-компоненту подключаться к Zabbix Server.

sudo setsebool -P httpd_can_connect_zabbix on

# Разрешаем веб-компоненту подключаться к PostgreSQL по TCP. 
sudo setsebool -P httpd_can_network_connect_db on

Названия начинаются с httpd, но эти параметры SELinux применяются и к нашей связке Nginx/PHP-FPM. Документация Zabbix.

### Проверка конфигураций

# Проверяем синтаксис конфигурации Nginx.

sudo nginx -t

# Проверяем конфигурацию PHP-FPM. 
sudo php-fpm -t

### Запуск служб

# Включаем автоматический запуск обеих служб.

sudo systemctl enable php-fpm nginx

# Запускаем службы с подготовленными настройками.

sudo systemctl restart php-fpm nginx

# Проверяем состояние: ожидается две строки active.

systemctl is-active php-fpm nginx

# Проверяем HTTP-ответ сайта. 
curl -I --connect-timeout 5 http://192.168.179.20/

Ожидаемый HTTP-ответ — 200 OK или перенаправление 302 на страницу установки.

Установка Wazuh на сервер CentOS

Используем официальный установщик для размещения компонентов на одной машине. CentOS Stream 10 поддерживается. Инструкция Wazuh.

# Проверяем порты, которые понадобятся компонентам Wazuh.

sudo ss -ltnp \ 
'( sport = :443 or sport = :9200 or sport = :55000 or sport = :1514 or sport = :1515 )'

Подготовка каталога и загрузка установщика

# Создаём отдельный каталог для установщика и создаваемых им файлов.

mkdir -p -m 700 ~/wazuh-install

# Переходим в этот каталог.

cd ~/wazuh-install

# Скачиваем официальный установщик ветки Wazuh 4.14.

# При ошибке загрузки curl сообщит об этом.

curl --fail --show-error --location \

--output wazuh-install.sh \ 
https://packages.wazuh.com/4.14/wazuh-install.sh

Запуск установки

# Устанавливаем Manager, Indexer, Dashboard и Filebeat на этой ВМ.

# Параметр -a означает установку всех центральных компонентов. 
sudo bash ./wazuh-install.sh -a

Дождитесь завершения и возвращения приглашения терминала. Установщик создаст сертификаты, настроит связи компонентов и выведет:

User: admin

Password: ... 
Installation finished.

Сохраните выданный пароль у себя — он понадобится для входа в новый Wazuh Dashboard.

Проверка служб после установки

# Проверяем все компоненты Wazuh: ожидается четыре строки active.

systemctl is-active \

wazuh-manager \

wazuh-indexer \

wazuh-dashboard \

filebeat

# Проверяем, что Zabbix и его веб-компоненты продолжают работать.

systemctl is-active \

zabbix-server \

zabbix-agent2 \

postgresql \

nginx \ 
 php-fpm

Проверка компонентов Wazuh перед настройкой Syslog

# Проверяем Manager, Indexer, Dashboard и Filebeat.

# Ожидается четыре строки active.

systemctl is-active \

wazuh-manager \

wazuh-indexer \

wazuh-dashboard \

filebeat

# Проверяем порты веб-интерфейса, индексатора, API и подключения агентов.

sudo ss -ltnp \

'( sport = :443 or sport = :9200 or sport = :55000 or sport = :1514 or sport = :1515 )'

# Уточняем текущий адрес лабораторного интерфейса.

ip -4 -br address ens36

Адрес прослушивания API

# Открываем конфигурацию API Wazuh. 
sudo vim /var/ossec/api/configuration/api.yaml

Найдите параметр host. Удалите начальный #, если строка закомментирована, и задайте:

host: ['127.0.0.1']

Укажите параметр с начала строки, без отступа. Сохраните файл: Esc → :wq → Enter.

Этот параметр задаёт адрес прослушивания API. Документация Wazuh.

Проверка адреса подключения Dashboard к API

# Показываем только адрес подключения, без паролей из конфигурации.

sudo sed -n '/^[[:space:]]*url:/p' \

/usr/share/wazuh-dashboard/data/wazuh/config/wazuh.yml

Применение настройки API

# Перезапускаем Manager — вместе с ним перезапускается API.

sudo systemctl restart wazuh-manager

# Проверяем состояние Manager.

systemctl is-active wazuh-manager

# Проверяем адрес прослушивания API. 
sudo ss -ltnp '( sport = :55000 )'

Приём Syslog от ASA и сохранение JSON-архива

Используем согласованные адреса:

Wazuh: 192.168.179.20.

ASA: 192.168.179.30.

Если адреса изменились, подставьте фактические значения.

Резервная копия конфигурации

# Сохраняем текущую конфигурацию перед добавлением Syslog-приёмника.

sudo cp -a /var/ossec/etc/ossec.conf \

/var/ossec/etc/ossec.conf.before-syslog

# Открываем конфигурацию Manager.

sudo vim /var/ossec/etc/ossec.conf

Добавление блока приёма Syslog

Внутри <ossec_config> ... </ossec_config>, рядом с существующим блоком <remote>, добавляем:

<!-- Прямой приём Syslog от Cisco ASA по UDP 514. -->

<remote>

<connection>syslog</connection>

<port>514</port>

<protocol>udp</protocol>

<allowed-ips>192.168.179.30</allowed-ips>

<local_ip>192.168.179.20</local_ip> 
</remote>

Это дополнительный блок, расположенный на одном уровне с существующим <remote> для агентов на TCP 1514.

Здесь allowed-ips разрешает отправителя ASA, а local_ip задаёт адрес прослушивания Wazuh. Настройка Syslog-приёмника.

Сохранение всех полученных событий

В этом же файле найдём существующий раздел <global> и параметр logall_json. Изменим его значение:

<logall_json>yes</logall_json>

Параметр logall можно оставить:

<logall>no</logall>

Так Wazuh будет вести JSON-архив, включая события, для которых не сформировалось оповещение. Настройка распространяется на все источники Manager, поэтому позднее зададим срок хранения. Архивирование событий Wazuh.

Проверка конфигурации приёмника

# Проверяем конфигурацию приёмника.

sudo /var/ossec/bin/wazuh-remoted -t

# Проверяем конфигурацию анализатора событий. 
sudo /var/ossec/bin/wazuh-analysisd -t

Если обе проверки прошли без ошибок:

# Применяем настройки.

sudo systemctl restart wazuh-manager

# Проверяем состояние службы и UDP-приёмник.

systemctl is-active wazuh-manager

sudo ss -lunp '( sport = :514 )'

Изменение IP-адресов в лаборатории

При изменении IP-адресов обновите адресные условия правил firewalld. Номера портов сохраняются, если настройки самих служб не меняются.

В правилах используются два условия:

source address — откуда приходит соединение.

destination address — на какой адрес сервера оно приходит.

Соответствие изменений адресации и правил:

| Что меняется | Что исправить в правилах |
| --- | --- |
| IP ноутбука | source address для TCP 22, 80 и 443 |
| IP сервера Zabbix/Wazuh | destination address во всех правилах, где указан старый IP сервера |
| IP ASA | source address для UDP 514 и UDP 123 |
| IP KSC | source address для TCP 514 |
| IP EVE-NG | source address для UDP 123 |
| Подсеть агентов | source address для TCP 1514, 1515 и 10051 |
| Подсеть лаборатории | Адрес подсети в правиле ICMP |

Это адресные условия rich rules. Документация firewalld.

Пример смены адреса сервера с 192.168.179.20 на 192.168.179.50

Ноутбук сохраняет адрес 192.168.179.1.

Просмотр существующих правил

# Показываем действующие правила.

sudo firewall-cmd --zone=lab-syslog --list-rich-rules

# Показываем правила, сохранённые для следующих загрузок.

sudo firewall-cmd --permanent --zone=lab-syslog --list-rich-rules

Добавление разрешения для нового адреса

Например, для Wazuh Dashboard:

# Разрешаем ноутбуку подключаться к новому адресу сервера по HTTPS.

sudo firewall-cmd --permanent --zone=lab-syslog \

--add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.179.1/32" destination address="192.168.179.50/32" port port="443" protocol="tcp" accept'

# Проверяем и применяем сохранённую конфигурацию.

sudo firewall-cmd --check-config

sudo firewall-cmd --reload

Аналогично добавляются новые варианты остальных правил со старым destination address.

Изменение адреса сервера и проверка подключений

Смену IP удобно выполнять через консоль VMware. После изменения проверьте новый SSH-сеанс, веб-интерфейсы и поступление событий.

Если меняются адреса обеих сторон, при поэтапном переносе могут понадобиться временные правила для сочетаний старых и новых адресов.

Удаление старых правил после проверки

Пример удаления прежнего разрешения HTTPS:

# Удаляем правило, относящееся к старому адресу сервера.

sudo firewall-cmd --permanent --zone=lab-syslog \

--remove-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.179.1/32" destination address="192.168.179.20/32" port port="443" protocol="tcp" accept'

# Применяем изменения.

sudo firewall-cmd --reload

Удаляемое правило должно соответствовать записи из --list-rich-rules. Если исходное правило было без destination, используйте именно его полный текст. --permanent сохраняет изменения, а --reload применяет их. Описание команд.

Кроме межсетевого экрана потребуется проверить настройки приложений:

| Где | Что изменить |
| --- | --- |
| NetworkManager | IP, маску, при необходимости маршруты |
| VMware VMnet1 | Подсеть и адрес адаптера ноутбука, если меняется вся подсеть |
| Nginx | server_name , где мы указали IP сервера |
| Wazuh /var/ossec/etc/ossec.conf | local_ip при смене IP сервера; allowed-ips при смене адресов отправителей |
| Агенты Zabbix и Wazuh | Адрес сервера подключения |
| ASA и KSC | Адрес получателя Syslog |
| Сертификаты | Адреса SAN, если в сертификате указан изменяемый IP |

Зона lab-syslog останется привязанной к профилю LAB-SYSLOG, если адрес изменяется внутри этого профиля. Локальные подключения компонентов через 127.0.0.1 сохраняются.

Установка и настройка EVE-NG

Загрузка установочного ISO

Открываем официальную страницу загрузки. Сейчас там доступна EVE-NG BASE/RBL 7.2.0-18, ссылка называется EVE-NG-PRO Full ISO — Direct.

Этот образ поддерживает бесплатный режим Freemium. Его ограничения в семь узлов нам достаточно. Поддержка старой Community Edition завершилась в июне 2026 года. Сравнение редакций.

EVE-NG устанавливается из собственного ISO: отдельную CentOS или Ubuntu для неё предварительно устанавливать не нужно.

Создание виртуальной машины в VMware Workstation

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Имя ВМ | Lab_EVE-NG |
| Тип ОС | Linux |
| Версия ОС | Ubuntu 64-bit |
| Количество процессоров | 1 |
| Ядер на процессор | 4 |
| Оперативная память | 8192 МБ |
| Новый виртуальный диск | 100 ГБ, SCSI |
| Хранение диска | Один файл, без предварительного выделения всего объёма |

Включение вложенной виртуализации

До первого запуска откройте VM Settings → Processors и установите:

Virtualize Intel VT-x/EPT or AMD-V/RVI;

Virtualize IOMMU, если этот пункт доступен.

Первая настройка позволяет EVE-NG запускать вложенную виртуальную машину ASA. Включённой виртуализации только в BIOS для этого недостаточно: VMware также должна передать её внутрь EVE-NG. Требования EVE-NG.

Добавление сетевых адаптеров

Добавьте два сетевых адаптера в указанном порядке:

| Адаптер VMware | Подключение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Network Adapter | Custom: VMnet8 — NAT | Интернет для установки и обновлений |
| Network Adapter 2 | Custom: VMnet1 — Host-only | Связь с ноутбуком и сервером Zabbix/Wazuh |

Второй адаптер добавляется через Add → Network Adapter. Для обоих включите Connect at power on.

В EVE-NG первый адаптер соответствует pnet0, второй — pnet1. Позже подключим ASA к Cloud1/pnet1, чтобы она оказалась в одной сети с сервером Wazuh. Описание подключения внешних ВМ.

План адресации

| Устройство | Адрес в лабораторной сети |
| --- | --- |
| Основной ноутбук | 192.168.179.1 |
| EVE-NG | 192.168.179.10 — назначим после установки |
| Zabbix/Wazuh | 192.168.179.20 |
| Cisco ASA | 192.168.179.30 |

Подготовка образа Cisco ASAv

Понадобится исходный файл ASAv 9.13.1 в формате .qcow2. После установки перенесём его в EVE-NG и получим такой путь:

/opt/unetlab/addons/qemu/asav-9.13.1/virtioa.qcow2

Префикс каталога asav- и имя диска virtioa.qcow2 нужны, чтобы EVE-NG распознала образ. Инструкция импорта ASAv.

Установка EVE-NG

Стандартные данные входа в систему после установки:

login: root

password: eve

Параметры первоначальной настройки EVE-NG

| Экран | Что указать | Зачем |
| --- | --- | --- |
| Ввод\Повтор пароля | Тот же пароль root | Подтверждение пароля |
| Hostname | eve-ng | Имя виртуальной машины |
| DNS domain name | lab.test | Локальное доменное имя лаборатории |
| DHCP / Static | DHCP | Первый адаптер получит адрес от VMware NAT |
| NTP server | pool.ntp.org | Синхронизация времени |
| Proxy Server | direct connection | Прямое подключение к интернету |

Адрес 192.168.179.10 здесь пока не вводи: мастер настраивает первый адаптер, подключённый к VMnet8. Постоянный адрес лаборатории назначим второму адаптеру. Первоначальная настройка EVE-NG.

Обновите сведения о репозиториях и операционную систему.

Подключение к веб-интерфейсу

В адресной строке браузера укажите https:// и фактический адрес EVE-NG, полученный на предыдущем шаге.

Стандартные данные первого входа:

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Username | admin |
| Password | eve |
| Console | HTML5 console , если доступен выбор |

Пароль root, заданный в мастере, относится к Linux. Стандартный вход в веб-интерфейс — отдельная учётная запись. Справка EVE-NG.

Настройка адреса EVE-NG и перенос образа ASAv

Просмотр текущей конфигурации сети

# Показываем интерфейсы и адреса.

ip -br address

# Показываем сохранённую конфигурацию сети. 
cat /etc/network/interfaces

Резервная копия и редактирование настроек сети

# Сохраняем исходные настройки перед изменением.

cp -a /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.before-lab

# Открываем настройки сети. 
nano /etc/network/interfaces

Находим существующий блок pnet1. Замените в нём inet manual на inet static и добавьте адрес с маской. Получится примерно так:

iface eth1 inet manual

auto pnet1

iface pnet1 inet static

address 192.168.179.10

netmask 255.255.255.0

bridge_ports eth1 
    bridge_stp off

Редактируем существующий блок, чтобы не получить два определения pnet1

Применение настроек перезагрузкой EVE-NG

# Перезагружаем EVE-NG для проверки сохранённых настроек. 
reboot

Создание каталога ASAv

# Создаём каталог образа ASAv версии 9.13.1. 
mkdir -p /opt/unetlab/addons/qemu/asav-9.13.1

Перенос образа через WinSCP

Параметры подключения с хоста:

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Протокол | SFTP |
| Сервер | 192.168.179.10 |
| Порт | 22 |
| Пользователь | root |
| Пароль | Заданный при первоначальной настройке EVE-NG |

Перемещаем туда исходный файл ASAv 9.13.1 .qcow2. Дождитесь окончания копирования, затем переименуйте загруженный файл в:

virtioa.qcow2

Итоговый путь:

/opt/unetlab/addons/qemu/asav-9.13.1/virtioa.qcow2

Такое имя каталога и диска требуется шаблону ASAv в EVE-NG. Официальная инструкция импорта.

Настройка прав на загруженный образ

# Устанавливаем права, необходимые EVE-NG для работы с образом.

/opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions

# Проверяем наличие и размер загруженного файла. 
ls -lh /opt/unetlab/addons/qemu/asav-9.13.1/virtioa.qcow2

Следующим этапом создадим лабораторию, добавим ASAv и подключим её к Cloud1/pnet1 для связи с Wazuh.

Подготовка последовательной консоли ASAv 9.13.1

Для старых образов ASAv может потребоваться включение последовательной консоли. Выполните подготовку до создания и запуска узла.

В терминале EVE-NG под root:

# Сохраняем исходный образ перед изменением.

cp --sparse=always \

/opt/unetlab/addons/qemu/asav-9.13.1/virtioa.qcow2 \

/root/asav-9.13.1-before-serial.qcow2

# Обновляем список пакетов и устанавливаем средство работы с образом.

apt update

apt install -y libguestfs-tools

# Открываем диск ASAv для изменения. 
guestfish --rw -a /opt/unetlab/addons/qemu/asav-9.13.1/virtioa.qcow2

Появляется приглашение guestfish. В нём выполняем:

run 
list-filesystems
mount /dev/sda2 /

touch /use_ttyS0

umount /

exit

Файл /use_ttyS0 включает вывод консоли через последовательный порт. Если /dev/sda2 отсутствует или монтирование завершилось ошибкой, разметку потребуется проверить по выводу команды. Инструкция EVE-NG для ASAv.

После выхода из guestfish:

# Устанавливаем права на файлы образов.

/opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions

Создание лаборатории в EVE-NG

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Name | Cisco-ASA-Wazuh-Lab |
| Description | Сбор событий Cisco ASAv в Wazuh |
| Остальные параметры | Оставьте стандартными |

Добавление Cisco ASAv

На свободном месте схемы нажмите правой кнопкой → Node. Выберите шаблон Cisco ASAv.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Image | Образ с обозначением 9.13.1 |
| Name / Prefix | ASAv-LAB |
| Number of nodes | 1 |
| CPU | 1 |
| RAM | 2048 МБ |
| Ethernets | 4 |
| Console | telnet |
| Остальные настройки QEMU | Значения шаблона |

HTML5 console при входе в EVE-NG и telnet в настройках узла совместимы: EVE предоставляет доступ к Telnet-консоли через браузер.

Если образ отсутствует в списке, проверьте его каталог, имя virtioa.qcow2 и выполнение fixpermissions.

Подключение к лабораторной сети

На свободном месте нажмите правой кнопкой → Network.

Укажите:

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Name / Prefix | LAB-SYSLOG |
| Type | Cloud1 , соответствующий pnet1 |

Соедините эту сеть с интерфейсом GigabitEthernet0/1 узла ASAv.

Получится такой путь:

ASAv: GigabitEthernet0/1

│

Cloud1 / pnet1

│

Второй адаптер EVE-NG

│

VMware VMnet1

│

Wazuh: 192.168.179.20

Cloud1 связывает узел внутри EVE-NG со вторым сетевым адаптером её ВМ. Подключение внешних виртуальных машин.

Запуск ASA и открытие консоли

Для работы консоли при входе в EVE-NG необходимо выбрать HTML5 console вместо Native console.

Правой кнопкой по ASAv → Start, затем двойной щелчок по узлу.

Первый запуск может занять несколько минут. Дождитесь приглашения:

ciscoasa>

Если появится предложение интерактивной первоначальной настройки, ответьте no: параметры зададим командами.

Введите:

enable

На чистом образе пароль enable может быть пустым — тогда нажмите Enter. Если появится запрос создания нового пароля, задайте его и сохраните у себя.

Настройка лабораторного интерфейса ASA

Выполните следующие команды в консоли ASA с приглашением, оканчивающимся на #. Строки с ! содержат пояснения.

! Переходим в режим настройки устройства.

configure terminal

! Задаём имя ASA, которое будет отображаться в приглашении консоли.

hostname ASAv-LAB

! Выбираем интерфейс, подключённый к Cloud1 и сети VMware VMnet1.

interface GigabitEthernet0/1

! Добавляем описание назначения интерфейса.

description SYSLOG_TO_WAZUH

! Назначаем логическое имя интерфейса.

! Имя LOGS затем используем в настройках отправки Syslog.

nameif LOGS

! Устанавливаем уровень доверия интерфейсу: 100 — максимальный.

! Это само по себе не означает разрешение любого трафика.

security-level 100

! Назначаем адрес ASA в лабораторной сети 192.168.179.0/24.

! Сервер Wazuh находится в этой же сети по адресу 192.168.179.20.

ip address 192.168.179.30 255.255.255.0

! Включаем интерфейс, снимая административное отключение.

no shutdown

! Выходим из настройки интерфейса в общий режим конфигурации.

exit

! Разрешаем устройствам лабораторной сети проверять ASA через ping.

! Правило относится к самой ASA, а не к проходящему через неё трафику.

icmp permit 192.168.179.0 255.255.255.0 LOGS

! Завершаем настройку и возвращаемся в привилегированный режим.

end

! Сохраняем конфигурацию, чтобы она осталась после перезагрузки.

write memory

Проверьте настройки:

! Показываем IP-адреса и состояние интерфейсов.

show interface ip brief

! Проверяем назначенные логические имена интерфейсов.

show nameif

! Проверяем доступность Wazuh через интерфейс LOGS. 
ping LOGS 192.168.179.20

Отправка Syslog и проверка доставки событий

! Переходим в режим настройки.

configure terminal

! Включаем журналирование.

logging enable

! Добавляем метки времени в формате RFC 5424.

logging timestamp rfc5424

! Включаем Device ID: используем текущее имя устройства ASAv-LAB.

logging device-id hostname

! Сохраняем события уровней 0–7 в локальном буфере ASA.

logging buffered debugging

! Выбираем уровни 0–7 для отправки на сервер Syslog.

logging trap debugging

! Отправляем события через LOGS на Wazuh по UDP 514.

logging host LOGS 192.168.179.20 udp/514

! Завершаем настройку.

end

! Сохраняем конфигурацию.

write memory

! Проверяем настройки, включая Device ID.

show logging

Порог debugging включает уровни 0–7 для разрешённых сообщений Syslog. Справочник команд Cisco.

Проверка поступления пакетов на CentOS

# Показываем пять пакетов Syslog от ASA вместе с текстом сообщений.

sudo tcpdump -ni ens36 -c 5 -A \ 
 'src host 192.168.179.30 and dst host 192.168.179.20 and udp dst port 514'

Оставьте команду работать и переключитесь в консоль ASA:

! Сохранение конфигурации создаёт настоящее событие для проверки.

write memory

Для этого действия ASA формирует сообщение о сохранении конфигурации, обычно с идентификатором 111004. Описание события Cisco.

В выводе tcpdump должны появиться пакеты от .30 к .20:514 и текст с %ASA-. Остановить ожидание можно через Ctrl+C.

Проверка записи событий в Wazuh

# Показываем последние пять записей, содержащих адрес ASA.

sudo grep -F '192.168.
179.30' \  /var/ossec/logs/archives/archives.json | tail -n 5

Отображение событий ASA в Wazuh Dashboard

Переходите к этому этапу, если сообщения ASA уже появились в /var/ossec/logs/archives/archives.json.

Последовательность передачи данных:

ASA → Wazuh Manager → archives.json → Filebeat → Wazuh Indexer → Dashboard

Filebeat здесь читает JSON-архив менеджера и передаёт записи индексатору.

Настройка Filebeat на CentOS

# Сохраняем конфигурацию перед изменением.

sudo cp -a /etc/filebeat/filebeat.yml \

/etc/filebeat/filebeat.yml.before-archives

# Открываем конфигурацию. 
sudo vim /etc/filebeat/filebeat.yml

Найдём существующий блок filebeat.modules. Для archives установим enabled: true, чтобы получилось:

filebeat.modules:

- module: wazuh

# Продолжаем отправлять оповещения, сформированные правилами Wazuh.

alerts:

enabled: true

# Дополнительно отправляем все события из JSON-архива менеджера.

archives:

enabled: true

Это фрагмент внутри существующего файла. Параметры подключения, сертификатов и остальные настройки сохраняются.

В Vim: i → внесите изменение → Esc → :wq → Enter.

Такое включение архива предусмотрено документацией Wazuh.

Проверка конфигурации и подключения к индексатору

# Проверяем корректность конфигурации Filebeat.

# Явно указываем каталоги установленной службы, включая хранилище секретов.

sudo /usr/share/filebeat/bin/filebeat test config \

-c /etc/filebeat/filebeat.yml \

--path.home /usr/share/filebeat \

--path.config /etc/filebeat \

--path.data /var/lib/filebeat \ 
 --path.logs /var/log/filebeat

Затем:

# Проверяем соединение, сертификат и авторизацию в Wazuh Indexer.

sudo /usr/share/filebeat/bin/filebeat test output \

-c /etc/filebeat/filebeat.yml \

--path.home /usr/share/filebeat \

--path.config /etc/filebeat \

--path.data /var/lib/filebeat \ 
 --path.logs /var/log/filebeat

Проверки соединения и TLS должны завершиться успешно. При ошибке сначала исправляем её, затем продолжаем. Назначение проверочных команд Filebeat.

Применение настройки Filebeat

# Перезапускаем Filebeat с включённой отправкой архива.

sudo systemctl restart filebeat

# Проверяем состояние службы. 
systemctl is-active filebeat

Проверка индекса через Dashboard

Откройте Wazuh Dashboard, затем меню ☰ → Indexer management → Dev Tools.

Выполните запрос:

GET /_cat/indices/wazuh-archives-*?v

Должен появиться индекс с именем, начинающимся на wazuh-archives-, и документами внутри.

Если индекса нет, на CentOS просмотрите сообщения службы:

# Показываем последние сообщения Filebeat для поиска причины. 
sudo journalctl -u filebeat -n 50 --no-pager

Создание шаблона индексов для архива

В меню Dashboard откройте:

Dashboard management → Dashboard Management → Index patterns → Create index pattern.

Укажем:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Index pattern name | wazuh-archives-* |
| Time field | timestamp |

Выбирайте именно timestamp, без символа @. Если такой шаблон уже существует, используйте его. Настройка шаблона архива.

Просмотр событий Cisco ASA

Перейдите в ☰ → Explore → Discover:

Выберите шаблон wazuh-archives-*;

установите период Last 24 hours;

введите фильтр:

location: "192.168.179.30"

Нажмите Refresh / Update. Под графиком должны появиться строки событий ASA. Именно этот раздел используется для просмотра архивных событий Wazuh. Документация Wazuh.

Добавьте в таблицу доступные поля:

| Поле | Назначение |
| --- | --- |
| timestamp | Время события |
| location | Источник Syslog |
| decoder.name | Декодер, распознавший сообщение |
| full_log | Полный текст события ASA |

Сохраните поиск кнопкой Save под именем Cisco ASA — все события.

Создание дашборда событий ASA

Создайте дашборд с двумя первыми панелями: числом событий и журналом ASA.

Открытие редактора визуализаций

Нажмите ☰ → Explore → Visualize → Create new visualization. Выберите
      
      
      
      
       тип Metric, затем источник:

wazuh-archives-*

Настройка счётчика событий ASA

В строке поиска в верхней части страницы введите:

location: "192.168.179.30"

Справа сверху выберите Last 24 hours.

В панели настройки откройте Metrics → Metric и задайте:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Aggregation | Count |
| Custom label, если доступно | События ASA |

Для Count выбирать поле не требуется: он считает записи, соответствующие фильтру.

Нажмите Update или кнопку применения изменений. В области просмотра появится число индексированных событий ASA за выбранный период.

Сохранение визуализации

Вверху нажмите Save и укажите название:

Cisco ASA — количество событий

Подтвердите сохранение. Создание отдельных визуализаций через Visualize описано в руководстве Wazuh.

Создание дашборда

Откройте:

☰ → Explore → Dashboards → Create new dashboard.

Нажмите Add an existing — в некоторых версиях кнопка называется Add.

В списке по очереди выберите:

Cisco ASA — количество событий 
Cisco ASA — все события

Первая панель покажет счётчик, вторая — сохранённую таблицу Discover. Сохранённые поиски можно добавлять на дашборд вместе с визуализациями. Руководство OpenSearch.

Размещение панелей и сохранение дашборда

Перетащите счётчик наверх, а таблицу событий разместите под ним. Потяните за нижний правый угол таблицы, чтобы увеличить её ширину и высоту.

Установите общий период Last 24 hours. В строке поиска дашборда также укажите:

location: "192.168.179.30"

Нажмите Save и назовите дашборд:

Cisco ASA — мониторинг и безопасность

График событий и диаграмма сообщений

Добавим две панели: события по времени и наиболее частые сообщения ASA. Обе будут использовать архив wazuh-archives-*.

Создание графика событий по времени

Откройте ☰ → Explore → Visualize → Create new visualization. Выберите
      
      
       Line, затем:

wazuh-archives-*

В строке поиска сверху введите:

location: "192.168.179.30"

Установите период Last 24 hours и нажмите Refresh / Update.

### Вертикальная ось с количеством событий

В панели настроек откройте Data → Metrics → Y-axis.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Aggregation | Count |
| Custom label | Количество событий |

Count считает записи ASA в каждом временном интервале. Поле для него выбирать не требуется.

### Горизонтальная ось времени

В разделе Buckets нажмите Add → X-axis.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Aggregation | Date Histogram |
| Field | timestamp |
| Interval / Minimum interval | Оставьте автоматический вариант, если он выбран |
| Custom label | Время |

Нажмите Update. График покажет, когда поступали события и как менялось их количество. Это количество записей за интервал, а не скорость трафика через ASA. Пример настройки графика OpenSearch.

Нажмите Save и сохраните под именем:

Cisco ASA — события по времени

Диаграмма наиболее частых сообщений

Снова откройте Visualize → Create new visualization.

Выберите Pie, затем wazuh-archives-*. Установите тот же период и фильтр:

location: "192.168.179.30"

В разделе Metrics → Slice size укажите:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Aggregation | Count |
| Custom label | Количество сообщений |

Затем нажмите Buckets → Add → Split slices.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Aggregation | Terms |
| Field | data.id |
| Order by | Metric: Count |
| Order | Descending |
| Size | 10 |
| Custom label | Код сообщения ASA |

Terms создаст отдельный сектор для каждого значения data.id. В полученных данных это значения наподобие 7-609002 — уровень Syslog вместе с кодом сообщения.

### Настройка и сохранение диаграммы

Если в настройках Terms доступен пункт Group other values in separate bucket, включите его. Тогда сообщения за пределами первой десятки попадут в сектор Other.

Во вкладке Options можно включить Donut, чтобы получить кольцевую диаграмму.

Нажмите Update, затем Save. Название:

Cisco ASA — наиболее частые сообщения

Размер сектора будет показывать число сообщений данного типа. Эта диаграмма помогает определить, какие события преобладают в журнале. Настройки круговой диаграммы OpenSearch.

Добавление визуализаций на дашборд

Откройте ☰ → Explore → Dashboards, затем:

Cisco ASA — мониторинг и безопасность

Нажмите Edit → Add an existing / Add и выберите:

Cisco ASA — события по времени

Cisco ASA — наиболее частые сообщения

Закройте список добавления панелей. Разместите их так:

| Область | Панели |
| --- | --- |
| Верхняя часть | Счётчик событий и кольцевая диаграмма |
| Середина | График событий по времени |
| Нижняя часть | Таблица Cisco ASA — все события |

Размер меняется перетягиванием нижнего правого угла панели. Нажмите Save, чтобы сохранить расположение. Добавление визуализаций на дашборд Wazuh.

Проверка разрешённого и заблокированного трафика

Теперь создадим два тестовых узла по разные стороны ASA. Проверим разрешённый ping и заблокированное подключение к TCP-порту 22 — эти события станут основой следующих панелей.

Схема лаборатории:

Добавление двух узлов VPCS в EVE-NG

В консоли ASA сначала сохраните конфигурацию:

! Сохраняем действующие настройки перед подключением новых узлов.

write memory

В EVE-NG остановите ASAv через правую кнопку → Stop.

Затем на свободном месте схемы выберите правую кнопку → Node → Virtual PC / VPCS. Создайте два узла:

PC-IN — компьютер внутренней сети;

PC-OUT — компьютер второй тестовой сети.

Соедините:

| Узел | Интерфейс узла | Интерфейс ASA |
| --- | --- | --- |
| PC-IN | eth0 | GigabitEthernet0/0 |
| PC-OUT | eth0 | GigabitEthernet0/2 |
| Существующий Cloud1 | — | GigabitEthernet0/1 |

Для двух новых соединений используйте прямые линии между узлами. Затем запустите ASAv и оба VPCS.

Назначение адресов новым интерфейсам ASA

Откройте консоль ASAv-LAB, выполните enable, затем:

! Переходим в режим настройки.

configure terminal

! Настраиваем интерфейс внутренней тестовой сети.

interface GigabitEthernet0/0

description TEST_NETWORK_INSIDE

nameif INSIDE

security-level 100

ip address 172.31.50.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

! Настраиваем интерфейс второй тестовой сети.

interface GigabitEthernet0/2

description TEST_NETWORK_OUTSIDE

nameif OUTSIDE

security-level 0

ip address 172.31.60.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

! Разрешаем каждому тестовому компьютеру проверять свой шлюз через ping.

! Эти команды относятся к адресам самой ASA.

icmp permit host 172.31.50.10 INSIDE

icmp permit host 172.31.60.10 OUTSIDE

end

! Сохраняем адреса и состояние интерфейсов.

write memory

Настройка адресов тестовых компьютеров

Откройте консоль PC-IN и выполните:

ip 172.31.50.10/24 172.31.50.1

save

ping 172.31.50.1

Затем в консоли PC-OUT:

ip 172.31.60.10/24 172.31.60.1

save

ping 172.31.60.1

Команда ip назначает адрес, маску и шлюз. save сохраняет настройки VPCS. Каждый компьютер должен получить ответы от своего шлюза. Справочник VPCS.

Правила прохождения трафика через ASA

В консоли ASAv-LAB:

configure terminal

! Запрещаем PC-IN обращаться к TCP-порту 22 компьютера PC-OUT.

! Для явного запрета сохраняем стандартное журналирование ASA.

access-list LAB_INSIDE_IN extended deny tcp host 172.31.50.10 host 172.31.60.10 eq 22

! Разрешаем запросы ping между тестовыми компьютерами.

! Дополнительно журналируем срабатывания разрешающего правила.

access-list LAB_INSIDE_IN extended permit icmp host 172.31.50.10 host 172.31.60.10 echo log informational interval 1

! Явно запрещаем остальной входящий трафик этой тестовой сети.

access-list LAB_INSIDE_IN extended deny ip any any

! Применяем созданный список правил на входе интерфейса INSIDE.

access-group LAB_INSIDE_IN in interface INSIDE

! Разрешаем ответы PC-OUT на запросы ping от PC-IN.

access-list LAB_OUTSIDE_IN extended permit icmp host 172.31.60.10 host 172.31.50.10 echo-reply log informational interval 1

! Явно запрещаем прочий входящий трафик со стороны OUTSIDE.

access-list LAB_OUTSIDE_IN extended deny ip any any

! Применяем правила на входе интерфейса OUTSIDE.

access-group LAB_OUTSIDE_IN in interface OUTSIDE

end

! Сохраняем правила. 
write memory

Ответы ICMP разрешены отдельным правилом: в этой схеме мы явно разрешаем запрос и ответ на двух интерфейсах. Обработка обратного трафика ASA.

Проверка разрешённого трафика

В консоли PC-IN:

ping 172.31.60.10 -c 5

Ожидаем ответы от PC-OUT. Теперь пакет проходит через ASA между двумя сетями.

Если ответов нет, сначала проверьте на ASA:

! Проверяем адреса и состояние интерфейсов.

show interface ip brief

! Проверяем срабатывания разрешающих и запрещающих правил.

show access-list LAB_INSIDE_IN

show access-list LAB_OUTSIDE_IN

Проверка блокировки TCP-порта 22

В консоли PC-IN:

ping 172.31.60.10 -P 6 -p 22 -f S -c 5

Здесь:

| Параметр | Назначение |
| --- | --- |
| -P 6 | Использовать TCP |
| -p 22 | Направить пакеты на порт 22 |
| -f S | Установить флаг SYN |
| -c 5 | Отправить пять проб |

Ожидаем отсутствие успешного подключения. На ASA выполните:

! Проверяем увеличение hitcnt у правила запрета TCP-порта 22.

show access-list LAB_INSIDE_IN

! Ищем сообщения о блокировках в локальном журнале.

show logging | include 106023

Увеличение hitcnt подтверждает, что пакеты попали под нужное правило. Для явных запретов со стандартным журналированием ASA использует сообщение 106023. Журналирование правил ASA.

Просмотр результатов проверки в Wazuh

Откройте Discover → wazuh-archives-*, выберите Last 15 minutes и введите:

location: "192.168.179.30" AND (data.id: "4-106023" OR data.id: "6-106100")

Нажмите Refresh.

Ожидаем сообщения двух типов:

| Код | Что проверяем |
| --- | --- |
| 4-106023 | Блокировку TCP-подключения |
| 6-106100 | Журналирование разрешённого ICMP-трафика |

Раскройте запись 4-106023. При успешном разборе должны появиться поля:

data.action: Deny

data.protocol: tcp

data.srcip: 172.31.50.10

data.dstip: 172.31.60.10 
data.dstport: 22

Панели блокировок по ACL

Теперь добавим три счётчика и три диаграммы блокировок по ACL.

Общий источник и фильтр для панелей блокировок

Каждую визуализацию создавайте через:

☰ → Explore → Visualize → Create new visualization.

Источник:

wazuh-archives-*

Фильтр в строке поиска:

location: "192.168.179.30&quot; AND data.id: "4-106023"

Период — Last 24 hours. Этот фильтр выбирает сообщения ASA о блокировках по ACL.

Создание трёх числовых счётчиков

Выбирайте тип Metric. В разделе Data → Metrics → Metric задавайте параметры из таблицы.

Каждая строка — отдельная визуализация:

| Название при сохранении | Aggregation | Field |
| --- | --- | --- |
| Cisco ASA — сообщения о блокировках ACL | Count | Не требуется |
| Cisco ASA — число источников блокируемого трафика | Unique Count | data.srcip |
| Cisco ASA — число портов назначения в блокировках | Unique Count | data.dstport |

Для каждой панели нажимайте Update → Save.

Count считает записи, а Unique Count — различные значения поля. Например, повторные обращения одного компьютера увеличат число сообщений, но источник останется один. Описание агрегаций OpenSearch.

Диаграммы источников и назначений блокируемого трафика

Выберите Vertical Bar и используйте общий источник и фильтр для панелей блокировок, указанные выше.

В разделе Metrics → Y-axis:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Aggregation | Count |
| Custom label | Сообщения о блокировках |

Затем Buckets → Add → X-axis:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Aggregation | Terms |
| Field | data.srcip |
| Order by | Metric: Count |
| Order | Descending |
| Size | 10 |

Нажмите Update → Save. Название:

Cisco ASA — источники блокируемого трафика

Каждый столбец покажет число выбранных сообщений для одного IP-адреса. Настройка столбчатых диаграмм.

| Название при сохранении | Поле в Buckets → X-axis |
| --- | --- |
| Cisco ASA — адреса назначения в блокировках | data.dstip |
| Cisco ASA — порты назначения в блокировках | data.dstport |

Сейчас ожидаем один адрес назначения 172.31.60.10 и один порт 22. По мере новых проверок появятся дополнительные столбцы.

Если нужного поля нет в выпадающем списке, откройте Dashboard management → Dashboard Management → Index patterns → wazuh-archives-* и обновите список полей кнопкой Refresh field list, затем вернитесь к визуализации.

Добавление шести панелей на дашборд

Откройте:

Cisco ASA — мониторинг и безопасность

Нажмите Edit → Add an existing / Add и выберите созданные визуализации.

Разместите:

три новых счётчика рядом;

диаграммы источников, назначений и портов — под ними;

таблицу событий — ниже.

Общий фильтр дашборда оставьте таким:

location: "192.168.179.30"

Условие data.id: "4-106023" сохраняется внутри новых визуализаций. Так общий график продолжит показывать все события ASA, а панели блокировок — свою выборку.

Нажмите Save. Добавление панелей в Wazuh.

Проверка показателей

Если выбранный период содержит только показанный тест, ожидаем:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Сообщения о блокировках ACL | 5 |
| Различные IP-источники | 1 |
| Различные порты назначения | 1 |

При наличии других тестов число сообщений будет больше.

Оповещение о серии отказов доступа

Следующий шаг — настроить оповещение о серии блокировок с одного IP. Например, если ASA передала 10 сообщений об отказе доступа за 60 секунд, Wazuh выделит эту активность отдельным оповещением.

Проверка доступности идентификаторов правил

Выполните на CentOS с Wazuh:

# Проверяем, не заняты ли выбранные идентификаторы.

sudo grep -R -nE 'id="100200"|id="100201"' /var/ossec/etc/rules/

Если команда ничего не вывела — продолжайте. Если найдены правила с такими номерами, новые с теми же номерами добавлять нельзя.

Создание файла правил Cisco ASA

Пользовательские правила размещаем в /var/ossec/etc/rules/, чтобы сохранить их при обновлении Wazuh. Выбранные номера входят в рекомендованный диапазон пользовательских правил. Документация Wazuh.

# Открываем отдельный файл для правил нашей лаборатории.
sudo vim /var/ossec/etc/rules/cisco_asa_lab_rules.xml

Нажмите i и вставьте:

<group name="local,cisco_asa_lab,">

<!-- Выделяем отдельное сообщение об отказе доступа от нашей ASA. -->

<rule id="100200" level="3">

<!-- Уточняем стандартное правило ASA warning message. -->

<if_sid>64004</if_sid>

<!-- Проверяем код сообщения Cisco, распознанный декодером. -->

<id type="pcre2">^4-106023$</id>

<!-- Применяем правило только к ASA с указанным адресом Syslog. -->

<location type="pcre2">^192\.168\.179\.30$</location>

<description>Cisco ASA: отказ доступа от $(srcip) к $(dstip):$(dstport).</description>

<group>access_denied,</group>

</rule>

<!-- Выделяем серию отказов доступа с одного адреса источника. -->

<rule id="100201" level="10" frequency="10" timeframe="60">

<!-- Учитываем события, подходящие под наше первое правило. -->

<if_matched_sid>100200</if_matched_sid>

<!-- Адрес источника блокируемого трафика должен совпадать. -->

<same_srcip />

<!-- События должны поступать от одного источника Syslog. -->

<same_location />

<description>Cisco ASA: серия отказов доступа от $(srcip), порог 10 сообщений за 60 секунд.</description>

<group>asa_repeated_denies,</group>

</rule>

</group>

Сохраните: Esc → :wq → Enter.

Здесь 192.168.179.30 — адрес самой ASA. Поле srcip — адрес компьютера, трафик которого блокируется, в нашем тесте 172.31.50.10.

Порог 10/60 и уровень Wazuh 10 выбраны для лабораторной проверки. Механизм использует историю совпадений и сравнение адресов источника. Синтаксис правил Wazuh.

Права на файл и проверка конфигурации

# Назначаем владельца и группу файла.

sudo chown root:wazuh /var/ossec/etc/rules/cisco_asa_lab_rules.xml

# Разрешаем владельцу изменять файл, группе Wazuh — читать.

sudo chmod 640 /var/ossec/etc/rules/cisco_asa_lab_rules.xml

# Проверяем, что модуль анализа принимает конфигурацию и правила.

sudo /var/ossec/bin/wazuh-analysisd -t

Если проверка показывает ошибку — пока не перезапускайте Manager. Сначала нужно исправить указанную строку.

Проверка правила на реальном сообщении

В Discover откройте одно из уже полученных событий с:

data.id: "4-106023"

Скопируйте только значение full_log, целиком в одну строку.

На CentOS запустите:

# Запускаем проверку правил с адресом источника нашей ASA.

sudo /var/ossec/bin/wazuh-logtest -l 192.168.179.30

Вставьте скопированное сообщение и нажмите Enter. В результате ожидаются:

id: '100200'

level: '3'

Затем вставьте ту же строку ещё девять раз в течение минуты, не закрывая программу. При достижении порога ожидается:

id: '100201'

level: '10'

Это проверка в отдельной тестовой сессии; она не создаёт реальные оповещения в Dashboard. Параметр -l задаёт location, необходимый нашему правилу. Описание wazuh-logtest.

Для выхода нажмите Ctrl+D.

Применение правил

После успешной проверки:

# Перезапускаем Manager, чтобы новые правила обрабатывали входящий Syslog.

sudo systemctl restart wazuh-manager

# Проверяем состояние службы.

sudo systemctl is-active wazuh-manager

Ожидаемый ответ:

active

Для обработки новых событий после изменения правил нужен перезапуск Manager. Порядок применения правил.

Проверка трафиком через ASA

В EVE-NG откройте консоль PC-IN и выполните:

ping 172.31.60.10 -P 6 -p 22 -f S -c 15 -i 1000

Команда отправляет 15 TCP SYN-пакетов на порт 22 компьютера PC-OUT. Наш ACL запрещает этот трафик, поэтому ASA должна сформировать сообщения 106023.

Успешного соединения здесь не ожидаем: проверяем передачу отказов доступа и срабатывание корреляции.

Поиск оповещения в Wazuh

Откройте Discover:

Выберите источник wazuh-alerts-*.

Установите период Last 15 minutes.

Введите запрос:

location: "192.168.179.30" AND rule.id: "100201"

Нажмите Refresh.

Раскройте найденное событие.

Проверьте следующие значения:

| Поле | Ожидаемое значение |
| --- | --- |
| rule.id | 100201 |
| rule.level | 10 |
| data.srcip | 172.31.50.10 |
| location | 192.168.179.30 |
| rule.description | Описание серии отказов доступа |

Восстановление соединения ASA с лабораторной сетью

Если события не поступают, причина заключается в сетевом соединении EVE-NG. На схеме Gi0/1 ASA подключён к Cloud1, однако фактически его виртуальный порт vunl0_1_2 не включён в мост pnet1. Поэтому Syslog не выходит из ASA в сеть VMware.

Для исправления выполните в Linux-консоли EVE-NG под root:

# Подключаем виртуальный порт Gi0/1 ASA к мосту Cloud1.

ip link set dev vunl0_1_2 master pnet1

# Проверяем, что порт теперь принадлежит мосту pnet1.

bridge link show dev vunl0_1_2

В выводе должно появиться master pnet1. Эта команда восстанавливает подключение работающего узла; сохранённая схема лаборатории уже содержит правильную связь.

Затем в консоли ASA:

ping LOGS 192.168.179.20

После восстановления доступности повторите тест с PC-IN:

ping 172.31.60.10 -P 6 -p 22 -f S -c 15 -i 1000

И проверьте в wazuh-alerts-*, период Last 15 minutes:

location: "192.168.179.30&quot; AND rule.id: "100201"

Создание визуализации серий отказов

Откройте Visualize → Create visualization → Metric.

Выберите источник:

wazuh-alerts-*

Фильтр событий

location: "192.168.179.30" AND rule.id: "100201"

Период — Last 24 hours.

Настройка показателя

| Настройка | Значение |
| --- | --- |
| Aggregation | Count |
| Custom label | Серии отказов доступа |

Нажмите кнопку применения изменений. При том же периоде и отсутствии новых срабатываний ожидаем 1.

Сохранение визуализации и добавление на дашборд

Нажмите Save, название:

Cisco ASA — количество серий отказов

Затем откройте дашборд «Cisco ASA — мониторинг и безопасность» → Edit → Add, выберите сохранённую визуализацию и сохраните дашборд.

Заключение

В статье рассмотрены базовые возможности лаборатории. Дополнительные сценарии можно реализовать самостоятельно.